Histogram

Histogram není nic jiného než statistika jednotlivých bodů obrázku. Zleva doprava je jas od černé po bílou a svislá čára u každého jasu ukazuje počet bodů s tímto jasem. Histogram tedy může odpověď na otázky:

- Není obrázek moc tmavý nebo světlý

- Není obrázek moc kontrastní?

- Není obrázek moc šedý?

Histogram tedy umožňuje velmi přesně a objektivně zhodnotit snímek.

Princip histogramu

Tento obrázek, skládající se z 28 (7x4) pixelů, je tvořen 4 druhy šedé barvy. Pixely stejné barvy mohou být přeskládány na sebe v pořadí od černé po bílou. Tím vznikne histogram tohoto obrázku. Výška sloupce mimo jiné udává počet bodů, tedy plochu obrázku, která má danou barvu (šeď).

| 7× |  | 2× |  |  | 12× |  |  | 7× |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Skutečný histogram

Reálný histogram pracuje s 256 hodnotami jasu, a tak sloupečky na sebe přímo navazují. Vlevo je vždy černá, vpravo bílá, ve středu střední šedá. Tvar křivky tedy jasně prozradí, jak na tom s rozložením jasů obrázek je.

Histogram ve fotoaparátu

Histogram obrázku je možné si prohlédnout přímo na fotoaparátu nebo v počítači v programu pro rastrovou grafiku. Na fotoaparátu může vypadat histogram různě, princip je ale stále týž.

Příklad

Toto je příklad správného histogramu. U běžných snímků křivka vyplňuje celé pole, tedy obraz používá všechny stupně šedé (jasu) od černé po bílou, ve snímku ale není žádná velká plocha černá ani bílá.

Příklad

Tento snímek je podexponovaný. Histogram ukazuje mnoho pixelů s hodnotou 0 – tedy černých, kde již není žádná kresba. Snímku chybí světle šedé a bílé tóny.

Příklad

Tento histogram naznačuje přeexpozici (je tzv. „přepálený). Mnoho pixelů je čistě bílých, přepálených, a tím bez kresby – viz mraky. Snímku zcela chybí tmavé tóny.

Příklad

Tento histogram naznačuje vysoký kontrast scény, kde jak černá místa, tak bílá místa jsou v histogramu shora oříznuta a ztrácí se v nich kresba. Světelný rozsah scény je větší než možnosti senzoru fotoaparátu a nelze dobře. Pro správnou expozici je třeba řešit scénu – například filtry, bleskem atp.

Příklad

Tento snímek naopak postrádá kontrast a je tvořen jen šedými tóny. Nemá ani černou ani bílou, snímek je mdlý.

Málo kontrastní snímek (viz výše) není problém upravit v PC pomocí úrovní a kontrast mu přidat. Histogram snímku po úpravě však bude „děravý“, protože roztažením histogramu na celé pole se některé šedé tóny přeskočí a plynulost polotónů tím utrpí. Není to sice žádné drama, avšak silná editace může vést až ke stavu, kdy některé barevné odstíny nejsou v obrázku přítomny a přechody barev nejsou plynulé – obrázek vypadá jako převeden do nižší barevné hloubky.

RGB histogram
Některé pokročilé fotoaparáty nebo programy umožňují vedle jasového histogramu zobrazit i tzv. RGB histogram. RGB histogram má opět zcela stejný význam, ale tentokrát zobrazuje samostatně statistiku jasu červených, zelených a modrých buněk, tedy všech tří RGB složek.

Cvičení
Pomocí rastrového grafického programu zobrazte přiložené fotografie s názvem foto01 až foto05 a jejich histogram. Na základě histogramu posuďte kvalitu fotografií.