20. Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony a jejich praktické aplikace

Pokud připojíme ke svorkám zdroje stejnosměrného napětí Ue připojíme vodič, budeme při zvyšování hodnoty Ue pozorovat mezi dvěma body vodiče vzrůstající napětí U a bude jím procházet vzrůstající proud I, což lze vyjádřit jako UI= konst. Tento poznatek byl objeven v r. 1826 německým fyzikem G. S. Ohmem a nazývá se Ohmův zákon pro část elektrického obvodu. Uvedená veličina UI=R se nazývá elektrický odpor, má jednotku ohm [Ω] a je pro každý vodič při stálé teplotě charakteristická.

Odpor daného vodiče závisí na jeho rozměrech a materiálu a nechá se zjistit jako R=lS ⋅ ρ, kde l představuje délku vodiče, S obsah jeho příčného průřezu a ρ měrný elektrický odpor (rezistivitu) s jednotkou ohmmetr [Ω⋅m], jenž je specifický pro každou látku za určené teploty. Teplotní závislost odporu vodiče můžeme vyjádřit vzorcem R=R1 ⋅ (1+αΔt), kde R1 je odpor vodiče při teplotě t1, Δt=t−t1 a α teplotní součinitel elektrického odporu charakteristický pro každou látku. Při extrémně nízkých teplotách (blízkých absolutní nule) u vodičů vyrobených z některých látek odpor klesá na nulu a vodič se stává supravodičem.

Uzavřený elektrický obvod má část vnitřní, kde uvažujeme vnitřní odpor zdroje Ri, a vnější, kde uvažujeme odpor vodičů a spotřebičů R. Napětí zdroje Ue vyvolá v obou stejný proud I, platí tedy Ue=(R+Ri) I, odkud I=UeR+Ri, což je Ohmův zákon pro uzavřený obvod. Svorkové napětí zdroje U je díky vnitřnímu odporu Ri vždy menší než elektromotorické napětí zdroje Ue: U=Ue−RiI.

Při přenesení náboje Q ve vnější části jednoduchého elektrického obvodu mezi svorkami zdroje o svorkovém napětí U vykonají síly elektrického pole práci W=UQ. Pokud je elektrický proud v obvodu konstantní, platí (pro dobu t): Q=, W=UIt. Má-li vnější část obvodu odpor R, pak platí: W=RI2t=U2Rt. Jednotkou elektrické práce je joule [J]. Změny vnitřní energie vodiče vedou ke zvýšení jeho teploty a tepelné výměně s okolím – toto teplo se nazývá Joulovo teplo QJ, a když nedochází k přeměnám elektrické energie (např. na chemickou, mechanickou), pak QJ=W. Výkon elektrického proudu ve spotřebiči se určuje jako P=Wt=UI=RI2=U2R, jednotkou je watt [W]. Uvnitř zdroje vykonají neelektrostatické síly práci WZ=UeQ (výkon zdroje PZ=WZt) a její část se spotřebuje na překonání vnitřního odporu zdroje; což vede ke stanovení účinnosti jako η=WWZ=PPZ=UUe=RR+Ri.

Složitější elektrické obvody nazýváme sítě a na nich se nacházejí uzly, což jsou místa styku nejméně tří vodičů; vodivé spojení mezi uzly se nazývá větev. Pro určování elektrického odporu, proudu a napětí na sítích využíváme Kirchhoffovy zákony.

První Kirchhoffův zákon (pro uzel elektrické sítě) je důsledkem zákona zachování elektrického náboje (částice s nábojem nemohou v uzlu vznikat ani zanikat): „Algebraický součet proudů v uzlu je nulový.“ Jestliže se v uzlu stýká n větví, platí:

k=1nIk=0.

Tohoto zákona se využívá při analýze obvodu v metodě uzlů:

- V obvodu se najdou a označí všechny uzly.

- Libovolně zvolenému uzlu se přiřadí nulový elektrický potenciál.

- Všem zbývajícím se přiřadí neznámá napětí oproti referenčnímu uzlu.

- Pro každý z uzlů kromě referenčního se sestaví rovnice podle 1. Kirchhoffova zákona.

- Tato soustava rovnic se poté vyřeší.

Druhý Kirchhoffův zákon (pro jednoduchou smyčku elektrické sítě) vyjadřuje, že celkový součet změn elektrického potenciálu v uzavřené smyčce je nulový: „Součet napětí na rezistorech je v uzavřené smyčce roven součtu elektromotorických napětí zdrojů zapojených ve smyčce.“ Jestliže se ve smyčce nachází n rezistorů a m zdrojů, platí:

k=1nRkIk=j=1mUej.

Tohoto zákona se využívá při analýze obvodu v metodě smyček:

- Na schématu se najdou elementární smyčky, tzn. smyčky, které neobsahují menší vnořené  smyčky.

- Každé takové smyčce se přidělí proud, který jí obíhá.

- Pro každou smyčku se zapíše rovnice podle 2. Kirchhoffova zákona, ve které se jako neznámá použije proud protékající smyčkou.

- Tato soustava rovnic se poté vyřeší.

Rezistory (uvádí se i odpory) jsou součástky elektrických obvodů se soustředěnými odpory o stálých velikostech. Obvykle jsou zhotoveny jako keramická tělíska, na kterých je nanesena vodivá vrstva (rezistory vrstvové) nebo namotán drát z odporové slitiny (rezistory drátové). U rezistorů s měnitelným odporem (reostaty, potenciometry) je navíc pohyblivý kontakt.

Rezistory můžeme zapojit do elektrického obvodu sériově, nebo paralelně. U sériového spojení je celkový odpor roven součtu jednotlivých odporů rezistorů, totéž platí o napětí (proud se nemění). Platí R=k=1nRk, U=k=1nUk a U:U1: ... :Un=R:R1: ... :Rn.

U paralelního spojení je celkový proud procházející obvodem roven součtu proudů procházejících jednotlivými rezistory a převrácená hodnota výsledného odporu se rovná součtu převrácených hodnot jednotlivých rezistorů (napětí je na všech stejné).

Platí I=k=1nIk, 1R=k=1n1Rka I:I1: ... :In=1R:1R1: ... :1Rn.