33. ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE

Nestacionární magnetické pole

- děje jsou vždy spojeny se vznikem nestacionárního elektrického pole

- nestacionární mg. pole a elektrické pole jsou vždy navzájem neoddělitelná a vytvářejí pole elektromagnetické

- děje v nestacionárním magnetickém poli charakterizuje změna magnetického indukčního toku

Magnetický indukční tok

- skalární fyzikální veličina

- popisuje elmg. indukci a vyjadřuje tok elmg. indukce procházející určitou plochou S

- označení Φ, jednotka Wb (weber)

- φ=B⋅S⋅cosα, kde úhel α je úhel, který svírají vektory B a ns

- změna magnetického indukčního toku může nastat změnou magnetické indukce B nebo změnou (otočením) plochy

Elektromagnetická indukce

- děj v nestacionárním magnetickém poli

- magnetické pole v cívce vytváří indukované elektrické pole, které charakterizuje indukované

elektrické napětí Ui

- využívá se v transformátoru, dynamu, alternátoru, střídavého motoru, …

Faradayův zákon elektromagnetické indukce

- velikost indukovaného napětí ve vodiči

- indukované elektromotorické napětí Ui je rovno záporně vzaté časové změně indukčního toku

Ui=−ΔΦΔt; Ui=Wbs=V

- v uzavřeném obvodu o odporu R vyvolá indukované napětí proud Ii=UiR

- okamžitá hodnota indukovaného napětí ui=−dΦdt

Lenzův zákon

- indukovaný proud působí svými účinky proti změně, která ho vyvolala

- orientace indukovaného proudu v uzavřeném el. obvodu

- ve formulaci Faradayova zákona je Lenzův zákon zahrnut ve znaménku minus

Vlastní indukce

- vznik indukovaného elektrického pole ve vlastním obvodu jako následek změny proudu v tomto obvodu

- změna proudu vyvolá změnu jeho vlastního magnetického pole

- ve vodiči, který se nachází v měnícím se vlastním magnetickém poli, se indukuje elektromotorické napětí Ui ,  Ui=−ΔΦΔt=−L⋅ΔIΔt

- vlastní magnetické pole vytváří magnetický indukční tok Φ, který závisí na proudu I a vlastním vodiči

Indukčnost cívky

- označení L; jednotka H (henry)  L=−Ui⋅ΔtΔI

- charakterizuje vlastnosti cívky

- závisí na délce cívky, počtu závitů, obsahu plochy každého závitu a na permeabilitě jádra

- důležitý parametr el. obvodu (spolu s R a C)

Energie magnetického pole cívky

- jednotkou je W (watt)

Em=12⋅L⋅I2