34. Elektromagnetický oscilátor, vznik střídavého proudu a napětí

LC – oscilační obvod

- obvod tvořený kondenzátorem a cívkou

- I. 	- kondenzátor je nabitý, jeho energie představuje počáteční energii oscilátoru

- po připojení kondenzátoru k cívce začne obvodem procházet proud

- kondenzátor se postupně vybíjí, jeho energie klesá

- proud procházející cívkou roste a kolem ní se vytváří magnetické pole

- II. 	- kondenzátor je vybitý, elektrická energie se přeměnila na energii magnetického pole

- proud v obvodu už nenarůstá, začíná klesat

- změna proudu vyvolá elektromagnetickou indukci v cívce

- vzniká indukované napětí a indukovaný proud, kondenzátor se nabíjí

- indukovaný proud ale prochází v opačném směru, kondenzátor má opačnou polaritu

- III. 	- kondenzátor je opět nabitý, nyní však opačně, obvodem opět prochází proud

- postupně se kondenzátor opět vybije a vytvoří magnetické pole cívky

- IV. 	- změnou proudu se v cívce vytvoří indukované napětí

- obvodem prochází indukovaný proud opět v opačném směru, kondenzátor se nabíjí

- nabitím kondenzátoru je perioda ukončena

Tlumené kmitání

- vzhledem k působení vnějších vlivů se postupně zmenšuje amplituda výchylky oscilátoru

- u mechanického oscilátoru: vlivem odporu prostředí, přeměnou energie na vnitřní

- u elektromagnetického oscilátoru: vlivem odporu

Nucené kmitání

- tlumení kmitání lze předejít stálým udržováním energie oscilátoru na počáteční hodnotě

- je možné během každé periody nabít kondenzátor na původní hodnotu

- kmitání oscilátoru pak už NENÍ HARMONICKÉ ani tlumené

- k dobití kondenzátoru v LC obvodu se nejčastěji používá zesilovač se zpětnou vazbou

- zesilovač funguje na základě kladné zpětné vazby

Analogie mezi mechanickým a elektromagnetickým oscilátorem

- existuje analogie mezi mechanickým a elektromagnetickým oscilátorem a veličinami, které

je popisují:

| Mechanický oscilátor |  | Elektromagnetický oscilátor |  |
| --- | --- | --- | --- |
| okamžitá výchylka | y | okamžitý náboj | q |
| okamžitá rychlost | v | okamžitý proud | i |
| potenciální energie |  | elektrická energie |  |
| kinetická energie |  | energie magnetického pole |  |
| síla | F | elektrické napětí | u |
| hmotnost | m | indukčnost | L |
| tuhost pružiny |  | reciproká hodnota kapacity |  |

Thomsonův vztah

- pokud vyjdeme ze vztahu pro výpočet periody pružinového oscilátoru T=2π⋅mk a

dosadíme příslušné veličiny pro elektromagnetický oscilátor, získáme vztah:

T=2π⋅LC - Thomsonův vztah

Rezonance oscilátoru

- pokud bychom připojili k oscilačnímu obvodu zdroj napětí, jehož frekvence by byla stejná

jako frekvence vlastního kmitání oscilátoru, dojde k zesílení kmitání – rezonanci

Rezonanční jevy v technické praxi

- využití elektromagnetické rezonance:

rozhlasový přijímač – elektromagnetické kmitání je nuceno malým napětím na anténě

Při přeladění přijímače se změní parametry obvodu a dojde k rezonanci s kmitáním,

které odpovídá vysílací frekvenci určité stanice.

Vznik střídavého proudu a napětí

- střídavý proud vzniká elektromagnetickou indukcí v generátoru (alternátoru)

- 1831 Michael Faraday – zákon elektromagnetické indukce

- v obvodu umístěném v magnetickém poli se indukuje proud, pokud se pole mění

- k tomu může dojít: otáčením obvodu (cívky) v magnetickém poli, pohybem zdrojů

magnetického pole, změnou elektrického proudu způsobujícího magnetické pole, ...

- alternátor (jednofázový) – otáčí se cívka kolem zdroje magnetického pole

- alternátor (třífázový) – otáčí se magnet mezi třemi cívkami